一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南昶宜检测技术研究院有限公司 | 检验检测综合实验室建设项目 | 河南省新乡市红旗区新东产业集聚区东强路8号（107以东） | 河南蓝天环境工程有限公司 | 项目选址位于河南省新乡市红旗区新东产业集聚区东强路8号（107以东），租赁河南一工钻业有限公司现有综合楼进行建设 | 废气： 项目运营期产生的废气主要为微生物检测废气、试剂配制废气、气态样检测废气、液态样检测废气、固态样检测废气、油气回收检测废气，主要污染物类型为微生物气溶胶、有机废气、酸碱废气。微生物气溶胶经超净工作台自带高效空气过滤器处理后由空调系统排风口排放；有机废气经通风橱和万向集气罩、实验室通风系统收集后统一经“碱液喷淋塔+除雾器+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后经1根不低于15m且高于本体建筑物3m的排气筒排放；酸碱废气经万向集气罩和通风橱负压收集后通过支管汇集进入废气处理系统后统一经“碱液喷淋塔+除雾器+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后经1根不低于15m且高于本体建筑物3m的排气筒排放。 废水： 项目生活污水经化粪池处理后与经一体化污水处理设施处理的实验室废水和喷淋塔废水混合后经厂区总排口排入污水管网。项目实验室废水、喷淋塔废水经厂区污水处理站（污水处理站设计工艺为：酸碱中和+絮凝沉淀+芬顿反应+活性炭吸附+次氯酸钠消毒）后经厂区总排口排入污水管网。 噪声 项目高噪声设备主要为高能行星球磨仪、台式低速离心机、土壤研磨机、电动振筛机、旋转式振荡器、多通道加热磁力搅拌器等设备。经厂房隔声和空气吸收后，东、西、南、北厂界昼间噪声贡献值需能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求。 固废： 实验室药剂在使用过程中会产生未沾染危险化学品的废包装物，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。项目在进行微生物样品分析的时候用到培养基，经高温灭活后，收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由环卫部门处理。纯水制备产生的废PP棉滤芯、废RO反渗透膜、废树脂收集后暂存于一般固废暂存间，厂家定期回收。项目实验过程会产生实验废液，主要包括化学试剂配制、检测产生的废液。收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危废处置单位进行安全处置。 | / |