一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南鑫成环测检测技术有限公司 | 河南鑫成环测检测技术有限公司实验室项目 | 河南省新乡市红旗区新东大道166号863产业园A03号楼五楼 (107以东) | 新乡市译洋环境技术有限公司 | 河南鑫成环测检测技术有限公司位于河南省新乡市红旗区新东大道166号863产业园A03号楼五楼(107以东)，为了提供更全面的检测服务，企业租赁空厂房计划投资100万元建设环境检测实验室项目，主要从事大气检测、水质检测、噪声检测、土壤检测以及油气回收检测等服务，项目建成后，能为新乡市及其周边地区工业及企事业单位提供环境及其他类检测服务，具有良好的市场前景。 | 废气： 项目运营期废气主要为微生物实验过程中产生的微生物气溶胶、配置溶液和样品预处理过程中产生的无机废气和有机废气。实验区域安装集气罩，负压收集实验过程中产生的酸碱废气和非甲烷总烃，废气收集后通入一套“喷淋装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后尾气经高于楼顶5m的排气筒排放。 废水： 项目废水包括生活污水和实验室废水。生活污水经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）；实验室废水经自建一体化污水处理设备（酸碱中和+混凝沉淀+臭氧氧化+活性炭吸附+紫外线消毒）处理后通过市政管网，排入小店污水处理厂（二期）处理。配置试剂废水、器皿清洗废水属于危险废物，交由具有相关危险废物资质的单位处理。 噪声：项目高噪声源主要为实验过程中设备运行噪声，经过车间密闭、距离衰减等措施后，项目厂区四周噪声值需均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 固废： 项目运营期产生的固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废集中收集后暂存于一般固废间，定期外售。危险废物按要求收集在危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。 | / |
| 2 | 新乡平原航空器材有限公司 | 新乡平原航空器材有限公司散热器翻修项目 | 河南省新乡市红旗区科隆大道新乡中德产业园49号楼 | 新乡市天之蓝环保技术有限公司 | 新乡平原航空器材有限公司位于河南省新乡市红旗区科隆大道新乡中德产业园49号楼，原有项目占地面积为1100平方米，生产规模为年产2万套过滤器、2千套散热器。环境影响报告表已于2021年10月18日由新乡市环境保护局红旗分局予以审批，审批文号：新环红表审[2021]007号（环评批复见附件3），于2023年2月完成建设项目竣工自主验收（验收意见见附件4）。根据市场需求，企业拟扩建“散热器翻修项目”，利用企业现有四层闲置空厂房进行扩建，不新增用地。 | 废气： 项目废气主要为吹砂废气、焊接废气；刷涂荧光渗透液、清洗、烘干、刷涂显像剂、检测废气，收集后依托现有废气治理设施“袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧”装置处理，尾气经15m排气筒排放。 废水 含荧光渗透液清洗废水、含显像剂清洗废水作为危废存放于危废间，定期委托有资质的危废单位安全处置。 噪声 项目高噪声源主要为马刀锯、荧光检测线、手动喷砂机等设备，经减振、隔声、距离衰减等降噪措施， 项目营运期对厂界噪声贡献值需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 固废： 项目一般固废为废包装袋与焊渣，经收集后暂存于一般固废场所（一般固废间），定期出售。项目危废为生产过程中产生的含荧光渗透液清洗废水、废包装桶、废刷子、含显像剂清洗废水、废黑光灯管、废气处理过程中产生的废催化剂、废活性炭，危险废物按要求收集在危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。 |  |